| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

DB42

湖北省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

城市绿道露营区建设与服务规范

第1部分：建设

Urban greenway camping area construction and service specifications  Part 1: Construction

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	III

引言	V

1 范围	7

2 规范性引用文件	7

3 术语和定义	7

4 基本原则	8

4.1 保护优先原则	8

4.2 分区规划原则	8

4.3 适度开发原则	8

4.4 环境保护原则	8

4.5 容量控制原则	8

5 选址与规划	8

5.1 选址	8

5.2 规划	8

6 建设施工	8

6.1 材料选择	8

6.2 施工工艺	9

6.3 质量控制	9

7 设施要求	9

7.1 基础设施	9

7.2 标志标识	9

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB42/T XXXX《城市绿道露营区建设与服务规范》的第1部分。DB42/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：建设；

——第2部分：服务；

——第3部分：应急。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由武汉商学院提出。

本文件由湖北省文化和旅游厅归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

- 引言

随着城市居民对户外活动需求的增长，绿道露营作为一种新兴的休闲方式受到广泛欢迎。然而，由于缺乏统一的标准，各地绿道露营区在建设和服务方面存在较大差异，导致用户体验参差不齐，同时也给生态环境带来了潜在威胁。因此，制定一套全面、系统的城市绿道露营区建设与服务规范显得尤为重要。DB42/T XXXX旨在确立湖北省内城市绿道露营区建设与服务的要求，拟由三个部分组成。

——第1部分：建设。目的在于规范湖北省城市绿道露营区的选址、规划、建设施工和设施要求。

——第2部分：服务。目的在于规范湖北省城市绿道露营区的服务要求、服务流程和服务质量评价。

——第3部分：应急。目的在于规范湖北省城市绿道露营区预防准备、响应救援、恢复重建、管理改进工作。

本标准旨在确保湖北省内各城市绿道露营区在选址、布局上遵循一定的原则，在满足游客对露营游览基础设施的需求的同时，维持城市绿道的生态平衡和生物多样性，促进城市绿道的持续发展。

城市绿道露营区建设与服务规范

第1部分：建设

  - 范围

本部分规定了城市绿道露营区建设的术语和定义、基本原则、选址与规划、建设施工和设施要求。

本部分适用于湖北省城市绿道范围内所有新建、改建或扩建的露营区项目，其他省可参考使用。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1563  消防安全标志设置要求

GB 5006  建筑设计防火规范

GB 7959  粪便无害化卫生要求

GB 8408  游乐设施安全措施

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 10001.1  公共信息图形符号  第1部分：通用符号

GB/T 10001.2  标志用公共信息图形符号  第2部分：旅游休闲符号

GB 13495  消防安全标志

GB/T 18973  旅游厕所质量等级的划分与评定

GB/T 31710.1  休闲露营地建设与服务规范  第1部分：导则

GB/T 31710.2  休闲露营地建设与服务规范  第2部分：汽车露营地

GB/T 31710.3  休闲露营地建设与服务规范  第3部分：帐篷露营地

GB 50688  城市绿道交通设施设计规范

GB 55011  城市道路交通工程项目规范

GB 55014  园林绿化工程项目规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

露营  camping

露营是一种使用自备或租赁设备，以野外临时住宿和休闲生活为主要目的的活动方式。

露营区  campground

具有一定自然风光，供人们使用露营设施设备的休闲露营场所。

营位 campsite

在休闲露营地内，供露营者住宿和活动的独立区位。

城市绿道 urban greenway

在城市建成区内,依托河道以及道路两侧的绿地构建形成供市民休闲活动的通道。

城市绿道露营区 Urban Greenway Camping Area

在城市绿道区域设置的供人们使用露营设施设备的休闲露营场所。

  - 基本原则

    - 保护优先原则

城市绿道露营区的设置应以保护绿道生态环境为首要前提，确保在不破坏自然景观和生物多样性的基础上，合理规划露营区域，避开核心保护区、生态保育区等区域。

    - 分区规划原则

根据城市绿道沿线不同的景观特征和生态条件，进行科学合理的统筹规划，建立与之相适应的露营区域。分析每一区域的独特性，结合当地的生态环境保护要求和社会经济发展需求，确定露营区的具体位置、规模和功能定位。

    - 适度开发原则

在适合建立露营区的区域，因地制宜，适度开发。在充分评估区域生态承载力的基础上，控制开发强度和范围，避免过度建设和人为干扰，确保露营区的建设和运营既能服务于游客，又不对当地的自然环境造成长期或不可逆的损害。

    - 容量控制原则

城市绿道露营区建设应在保护生态平衡，合理利用资源的限度内，以保障游客观赏和休憩舒适安全，合理控制人流量，防止对生态环境的过度使用。

  - 选址与规划

    - 选址

      - 露营区应选择对生态系统影响较小的区域，尽量减少对野生动植物栖息地的干扰。

      - 露营区应选择空气质量良好的地区，避免工业区、废气排放源等环境污染严重的区域。

      - 露营地与主要交通线路之间应有良好的连接，交通便利，便于游客到达。

      - 露营区应选择能够停放足够车辆且能搭建帐篷的场所。

    - 规划

      - 面积规模

露营区的面积需大于1000 m²，并且要符合已批准的公园（绿道）规划及相关标准规范要求，保证足够的公共空间和设施配套。

      - 设施布局

        - 总体布局合理，功能分区科学，确保相互之间不干扰。

        - 基础功能区包括服务区、露营区、停车区、垃圾收集转运区等。

- 5.2.3交通组织

设置合理的内部交通流线，便于游客进出和紧急疏散。

  - 建设施工

    - 材料选择

优先选择可再生资源制成的材料；选用低VOC或无VOC的涂料、胶粘剂等，减少有害气体释放，保护空气质量；尽可能使用回收材料，如再生塑料、金属等，减少原材料消耗，降低环境污染。

    - 施工工艺

      - 现场管理

采用低影响开发技术，加强施工现场管理，合理安排施工时间和顺序，减少噪音和尘土污染。设置围挡，防止施工材料和废弃物污染周边环境。

      - 节能减排

使用节能型施工机械，优化施工流程，减少能源消耗。施工车辆尽量使用清洁能源，如电动或混合动力。

      - 植被保护

施工前对现有植被进行评估，采取措施保护有价值的树木和植被，必要时进行移栽。

    - 质量控制

      - 施工

严格按照国家和地方的建筑施工规范进行施工，确保符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）验收标准。

      - 检测

聘请独立的第三方机构对施工质量和材料性能进行检测，确保工程质量和环保性能。

      - 现场监督

加强现场监督，定期进行质量检查，及时发现和解决问题，确保施工过程达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）验收标准。

  - 设施要求

    - 道路交通

      - 在绿道露营区规划阶段，应进行全面的交通流量评估，包括现有道路的车流量、行人流量以及自行车流量。评估需考虑未来几年内可能的增长趋势，确保绿道露营区的道路设计能够适应未来的交通需求。

      - 确保绿道能够顺畅连接到各个露营点，形成便捷的交通网络，使游客能够安全便捷地到达并游览。

      - 为确保绿道露营区适应未来需求，应适当对绿道现有道路进行拓宽和优化，并选用耐压、耐用的路面材料，符合《旅游景区道路设计规范》（GB/T 31383-2015）要求。

    - 电力照明

      - 应提供持续电力供应，宜提供应急供电电源，供电线路宜埋地铺设，符合《旅游景区供用电设施技术规范》（GB/T 31387-2015）要求。

      - 电力照明系统宜采用高效节能灯具，宜使用太阳能等清洁能源。

      - 设置电源插座应满足防水、防腐蚀、防漏电等安全防护要求。

      - 营地服务区、露营区等主要功能区和公共厕所、公共浴室等设施，应有醒目的室内外照明，提高晚间引导性。

      - 合理规划灯光布局，减少对周边社区和绿道生态环境的影响，避免造成光污染。

    - 通讯设备

      - 确保区域内有足够的通信覆盖，如果无法实现移动通信信号覆盖，则应配备有线电话或卫星电话作为替代方案，以确保在任何情况下都能与外界保持联系。

      - 露营地推荐提供互联网接入服务，可通过Wi-Fi等方式实现，以满足现代露营者的需求，对于提供网络服务的露营地，应确保网络安全，保护用户隐私。

    - 监控设施

      - 监控系统的设计、安装和使用必须符合国家安全和技术标准，如《公共安全视频图像信息系统管理条例》等。所使用的监控设备应通过国家认证，确保其质量可靠，性能稳定。

      - 监控摄像头的安装位置应避免拍摄到私人帐篷内部或其他敏感区域，保护露营者的隐私权。应明确告知露营者监控设施的存在及其用途，并在必要地点设置提示标识。

      - 监控系统应具备夜视功能，确保夜间也能清晰捕捉画面；支持远程访问和实时查看，方便管理人员随时掌握营地动态；具备一定的智能分析能力，如人形检测、异常行为识别等，提高安全防范水平。

    - 卫生设施

      - 应设置固定或活动厕所，厕所布局合理，服务半径不宜大于200 m。厕位数量应按 GB/T 18973

旅游娱乐场所类别要求设置。

      - 宜在露营区、户外运动区等公共区域设置洁手器具。

      - 宜按需配置公共浴室，浴位数量应按 GB/T 31710.3 要求设置。

    - 废弃物处理

      - 实行垃圾分类制度，将垃圾分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾四类。设置明显的分类垃圾桶，并附有清晰的标识和说明，便于露营者正确投放。

      - 露营地应设有足够的垃圾分类收集点，方便游客丢弃垃圾。必要时，可增设临时垃圾收集站点，特别是在高峰期。

      - 定期清理垃圾桶，确保垃圾不溢出，减少对环境的影响。使用封闭式垃圾车进行运输，避免垃圾沿途散落。

    - 标志标识

      - 露营地应设置明显的标志标识系统，符合 GB/T 31384 要求。

      - 露营地公共信息标识中英文翻译符合 GB/T 30240（所有部分）要求。

      - 标识系统：增设指向露营区的指示牌，并明确标示出服务设施位置（如洗手间、水源等），达到《休闲露营地建设与服务规范 第5部分：露营公园》（GB/T 31710.5-2022）要求。